№‐00

| 物 件 名 |  |
| --- | --- |

工事監理チェックリスト（建築編）

（非木造小規模建築物用）

| 担当事務所名 |  |
| --- | --- |

（社）神奈川県建築士事務所協会　技術調査委員会

№‐01

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 1. 一般共通事 項 | 1.1 材料 |  | □規格（認定を受けた材料を含む） □品質、性能 □ホルムアルデヒド等の発散 | □材料搬入報告書、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 ③材料の各報告書を受理し、内容を確認 |  |
|  | 1.2 施工 |  | □認定を受けた工法 | □材料搬入報告書、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 ③材料の各報告書を受理し、内容を確認 |  |
| 2. 仮設工事 | 2.1 施工 | 1)敷地の状況及び縄張 り | □敷地状況、境界石の位置、隣地との高低差 □建築物等の位置 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □計測記録等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)ベンチマーク | □設置状態、位置 □高さ（設計ＧＬとの関係） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □設計ＧＬとの関係(高さ)を自主検査記録､計測定記録､工事写真等により書類確認 |  |
| 3. 土工事 | 3.1 材料 | 1)埋戻し土及び盛土 | □種類､土質 | □施工記録､材料搬入報告書等に係る書類確認 |  |
|  | 3.2 施工 | 1)根切り | □根切り底の深さ､状態 □支持地盤（直接基礎の場合） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □自主検査記録､施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)埋戻し及び盛土 | □締固め工法､転圧厚さ □余盛り高さ | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 4. 地業工事 | 4.1 材料 | 1)既製コンクリート杭地業及び鋼管杭地業 | □製造所名､規格､品質､種類､径､長さ､先端補強､標尺表示 □外観（割れ､傷） □継手部の溶接材料（溶接棒の規格） | □計測に係る立会い確認 □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐02

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 4. 地業工事 | 4.1 材料 | 2)場所打ちコンクリート杭 | □鉄筋（規格､種類､径､品質証明） □コンクリート（6.1材料､6.2コンクリート打設2)コンクリート受入れによる） | □計測に係る立会い確認 □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)砂利､砂及び捨てコンクリート | □砂利（規格､種類､粒度） □砂（種類､粒度） □無筋コンクリート（強度､スランプ） | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 4.2 施工 | 1)既製コンクリート杭地業及び鋼管杭地業 | ＜共通＞ □資格（溶接技能者） □継手の状態（杭の軸線､溶接部､機械式継手） □杭頭の処理､補強 □杭の位置（施工前の杭心､施工後の偏心量と杭頭の高さ） | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  |  | ＜打込工法＞ □プレボーリング併用の場合（掘削深さ､オーガー径､オーガー垂直度､支持地盤､支持地盤への根入れ深さ） □建入れ（垂直度） □落下高さ､打撃回数､貫入量､高止まり量､リバウンド量､支持力 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  |  | ＜セメントミルク工法＞ □オーガー､杭本体の垂直度 □支持地盤､オーガーの支持地盤への根入れ深さ □安定液（濃度） □根固め液（水セメント比､浸透､注入量､管理試験） □杭周固定液（浸透､注入量､管理試験） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 1)既製コンクリート杭地業及び鋼管杭地業 | ＜特定埋込杭工法＞ □建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐03

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 4. 地業工事 | 4.2 施工 | 2)場所打ちコンクリート杭地業 | □鉄筋かごの組立（径､本数､長さ､間隔､継手長さ､帯筋､スペーサー､補強リング､溶接） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  |  | □資格（施工管理技術者） □位置､掘削深さ､径､支持地盤､支持地盤への根入れ深さ □スライム処理 □コンクリート打設（トレミー管の先端位置､コンクリートの天端位置） □杭の位置（施工前の杭心､施工後の偏心量） □アースドリル工法（安定液の品質管理､掘削孔の垂直度） □ベノト工法（上部ケーシングチューブの垂直度､鉄筋かごの共上がり） □リバースサーキュレーション工法（泥水管理､掘削機の水平と垂直度） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □資格証明書､施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)砂利､砂及び捨てコンクリート地業 | ＜砂利及び砂地業＞ □敷均し及び締固め（使用機器１層毎の転圧厚さ､ゆるみ､ひび割れ） □仕上げ（天端高さ､厚さ､平たんさ） | □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  |  | ＜捨てコンクリート地業＞ □仕上げ（天端高さ､厚さ､平たんさ） | □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 4.3 試験 | 1)試験杭 | □杭長､位置､支持地盤の土質､支持地盤への根入れ深さ | □試験に係る立会い確認 □試験杭報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)杭の載荷試験 | □載荷時間､沈下量､最大荷重､許容支持 力 | □試験に係る立会い確認 □試験杭報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)地盤の載荷試験 | □載荷時間､沈下量､最大荷重､許容支持 力 | □試験に係る立会い確認 □試験杭報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)コンクリートの試験 | □6.3試験による | □6.3試験による |  |

№‐04

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 5. 鉄筋工事 | 5.1 材料 |  | □鉄筋（規格､種類､径､品質証明） □スペーサー（材質､形状､寸法） □溶接金網（規格､径､網目の形状､寸法） | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 5.2 施工 | 1)圧接継手 | □資格（圧接技能者､圧接継手管理技士､鉄筋ガス圧接超音波探傷検査技量資格者） □溶接作業条件（降雨､強風） □圧接端面（平滑処理､面取り､鉄筋冷間直角切断機の使用） □径の異なる鉄筋の圧接 □圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □技量資格証明書､施工記録､工事写真等に係る書類確 認 |  |
|  |  | 2)特殊な継手 | □機械式継手（工法､外観） □溶接継手（工法､外観､溶接長さ） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)配筋 | □加工（種類､径､長さ､折り曲げ） □あばら筋の加工形状（接合する部材の寸法を考慮） □組立（結束､鉄筋位置､本数､最少かぶり厚さ､鉄筋主筋相互のあき､帯筋間隔､あばら筋間隔､鉄筋の水平度と垂直度） □継手（位置､長さ､方法） □定着（位置､長さ､方法､余長､フック） □貫通孔補強､開口補強､打ち継ぎ部の補強､打ち増し部の補強 □スペーサー（形状､位置､間隔） □差し筋の位置と長さ | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 5.3 試験 | 1)ガス圧接 | □外観（ふくらみの形状､寸法､圧接面のずれ､圧接部の折れ曲り､鉄筋中心軸の偏心量､たれ､焼き割れ） □内部欠損（不溶着部） □試験片抜取り後の処置 | □試験（外観試験､引張試験､超音波探傷試験）に係る立会い確認 □試験成績書､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐05

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 5. 鉄筋工事 | 5.3 試験 | 1)ガス圧接 | 不合格となった圧接部の修正 □外観試験の不合格部の修正 □抜取試験による不合格部の修正 | □試験に係る立会い確認 □試験成績書､施工記録､修正記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 6. コンクリー ト工事 | 6.1 材料 |  | □セメント（規格､種類） □骨材（規格､種類､吸水率､アルカリシリカ反応､塩化物量､粗骨材の最大寸法） □水（規格） □混和材料（規格､種類） □型枠（種類､形状） | □目視に係る立会い確認 □自主検査記録等に係る書類確認 |  |
|  | 6.2 施工 | 1)型枠の加工及び組立 | □主要墨､部材断面､建入れ □目地､構造スリット（位置､形状） □埋め込み金物（建具､アンカーボルト､インサート､スリーブ） □セパレータ（種類､間隔） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)コンクリート打込み | ＜コンクリートの受入れ＞ □指定コンクリートであることの確認 | □目視に係る立会い確認 □レディーミクストコンクリート納入書等に係る書類確認 |  |
|  |  |  | ＜打込み＞ □打込み箇所の清掃､型枠散水､落下高さ､打込み順序､打継ぎ時間の間隔 □締固め □打継ぎ面の処理（仕切り型枠､止水処理､清掃､レイタンスの除去） | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  |  | ＜養生＞ □養生温度､初期養生､寒冷期の保温､暑中の養生 □コンクリート打設中の鉄筋保護の養生 | □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐06

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 6. コンクリー ト工事 | 6.2 施工 | 2)コンクリート打込み | ＜打込み後､ｺﾝｸﾘｰﾄの打ち上り状態＞ □型枠支柱存置期間 □部材断面の寸法､平たんさ □部材位置､開口部位置､目地位置 □欠陥（ひび割れ､たわみ､じゃんか､空洞､コールドジョイント） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 6.3 試験 | 1)フレッシュコンクリート | □種類､運搬時間､スランプ､フロー､空気量､塩化物量､コンクリート温度 □テストピースの採取 | □試験に係る立会い確認 □試験成績書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)構造体コンクリート強度試験 | □圧縮強度､管理材齢 | □試験に係る立会い確認 □試験成績書､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 7. 鉄骨工事 | 7.1 材料 | 1)鉄骨 | □鋼材（規格､材質､種類､断面寸法､品質証明） □高力ボルト､普通ボルト､アンカーボルト（規格､種類､寸法､ねじ形状） □頭付スタッド（規格､種類､寸法） □溶接材料（鋼材の組合せ適否､保管） □デッキプレート □錆止め塗料 | □材料搬入報告書､材料の認定書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)耐火被覆 | □吹付工法 □耐火板張り □耐火材巻付け | □材料搬入報告書､材料の認定書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 7.2 施工 | 1)資格 | □溶接施工管理技術者､溶接技能者 □溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の施工管理技術者､締付け技能者 □専門検査会社の非破壊試験検査技術者､建築鉄骨超音波検査技術者 | □資格証明書等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)製作 | ＜製品＞ □形状､寸法､ボルト孔の径､スリーブ､開口部の補強 □溶接状態 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □製品確認記録､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐07

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 7. 鉄骨工事 | 7.2 施工 | 2)製作 （前項より続く） | □摩擦面（まくれ､ひずみ､へこみ､錆の状態） □スタッドボルト（径､本数､配置） □錆止め塗装範囲 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □製品確認記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)溶接接合 | □溶接作業条件（作業場所の気温､降雨､降雪､風） □溶接着手前（隙間､食違い､ダイヤフラムとフランジのずれ､ルート間隔､開先角度､組立､エンドタブ） □溶接作業中（予熱､溶接順序､溶接姿勢､ワイヤ径､溶接電流､アーク電圧､入熱､パス間温度､スラグの清掃､裏はつり） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □測定記録､施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)ボルト接合 | ＜高力ボルト＞ □摩擦面の状態､ピンテールの破断､とも回り有無､ナット回転量､ボルト余長 ＜普通ボルト＞ □ボルト余長､座金有無､戻り止めの方法 | □目視に係る立会い確認 □施工記録､締付け確認の記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)鉄骨建方 | □アンカーボルトの設置（位置､定着長さ､固定､養生､柱底均しﾓﾙﾀﾙの厚さ） □建方精度（柱の倒れ､スパン長さ､梁の湾曲､接合部精度） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □建方測定記録､施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 6)耐火被覆 | □下地（浮き錆､付着油の除去） □被覆厚さ □耐火表示 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 7)錆止め塗装 | □未塗装範囲 □塗装損傷部分の補修状態 | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 8)溶融亜鉛めっき工法 | ＜溶融亜鉛めっき＞ □めっき付着量､溶接部の割れ､仕上り状態､傷の補修状態 溶融亜鉛めっき高力ボルト □摩擦面の処理 | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐08

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 7. 鉄骨工事 | 7.2 施工 | 8)溶融亜鉛めっき工法（前項より続く） | □締付け（マーキングのずれ､ナット回転量､ボルト余長） | □目視に係る立会い確認 □自主検査記録､施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 7.3 試験 | 1)溶接接合 | □外観（アンダーカット､ピット､オーバーラップ､割れ､クレーター､溶接ビード面形状､スラグ除去不良､すみ肉の脚長不足､突合せの余盛不足） □突合せ溶接部食違い､ダイヤフラムとフランジのずれ □内部欠陥（ブローホール､溶け込み不足､割れ､スラグ巻き込み） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □超音波探傷試験に係る立会い確認 □試験報告書､超音波探傷試験報告書､施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  |  | ＜不合格溶接の補修＞ □外観（欠陥の補修状態） □内部欠陥（欠陥の補修状態） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □超音波探傷試験に係る立会い確認 □再試験成績書､超音波探傷試験報告書､施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)スタッド溶接接合 | □外観（アンダーカット､仕上り高さ､傾き） □打撃曲げ試験（曲げ角度､割れ） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □試験成績書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  |  | 不合格スタッド溶接の補修 □補修状態 | □目視に係る立会い確認 □再試験成績書､施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 8. コンクリー トブロッ ク・ALCパ ネル・押出 成形セメン ト板工事 | 8.1 材料 | 1)コンクリートブロック | □ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(規格､種類､寸法） □モルタル（調合） | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)ALCパネル･押出成形セメント板 | □ALCパネル･押出成形セメント板(規格､種類､寸法） □取付け金物（規格） | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 8.2 施工 | 1)コンクリートブロック | □鉄筋（径､間隔） □まぐさ受け補強 | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)ALCパネル･押出成形セメント板 | □建込（取付け金物､耐火材料の充填､開口補強材､錆止め､溶接部の処理､自重受け､埋込みアンカー､取付け金物の耐火処理） | □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐09

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 9. 防水工事 | 9.1 材料 | 1)アスファルト防水 | □規格､種類､厚さ | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)改質アスファルトシート防水 | □規格､種類､厚さ | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)合成高分子系ルーフィングシート防水 | □規格､種類､厚さ | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)塗膜防水 | □規格､種類 | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)シーリング | □規格､種類 | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 9.2 施工 | 1)アスファルト防水 | □下地（乾燥状態） □ルーフィング張り（端部､立上り､ドレン回り） | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)改質アスファルトシート防水 | □下地（乾燥状態） □張付け､押え金物の取付け | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)合成高分子系ルーフィングシート防水 | □下地 □ルーフィングシート張付け､固定金具の取付け | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)塗膜防水 | □下地（乾燥状態） □防水材の使用量又は膜厚 | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)シーリング | □施工時の気象 □目地寸法（幅､深さ） □接着力（引張接着性試験､簡易接着性試験） □施工後確認（充填､硬化､接着） | □目視､接触に係る確認 □切取り試験に係る確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 10. 石工事 | 10.1 材料 |  | □石材（規格､種類､形状､色調､仕上げ） □モルタル（調合） □取付け金物（規格､種類､形状） | □見本との照合 □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐10

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 10. 石工事 | 10.2 施工 |  | □下地（鉄筋､アンカー､取付け金物､錆止め） □裏面処理 □取付け（取付け金物､裏ごめモルタル､だぼの固定） | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 11. タイル工事 | 11.1 材料 |  | □タイル製品（規格､種類､形状､色調､裏足の形状及び寸法） □モルタル（調合） | □見本との照合 □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 11.2 施工 | 1)陶磁器質タイル張り | □下地（コンクリート素地面の状態､下地モルタル浮き､伸縮調整目地） □タイルの浮き □外観（割れ､欠け､目地の通り､平たんさ） | □目視に係る立会い確認 □打診ハンマーに係る確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)陶磁器質タイル型枠先付け | □取付け状態 □タイルの浮き □外観（割れ､欠け､目地の通り､平たんさ） | □目視に係る立会い確認 □打診ハンマーに係る確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 11.3 試験 |  | □接着力（引張接着強度） | □試験に係る立会い確認 □試験成績書､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 12. 木工事 | 12.1 材料 |  | □木材（規格､樹種､形状､寸法､含水率） □金物（形状､寸法､防錆処理） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 12.2 施工 |  | □表面仕上げ □防腐､防錆､防虫､防蟻処理（塗布量） | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 13. 屋根及び樋 工事 | 13.1 材料 | 1)長尺金属板葺・折板葺・粘土瓦葺 | □規格､材質､寸法､厚さ □留付け金物（材質､形状､防錆処理） □下葺材料（規格､種類） | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)樋 | □規格､材質､材種､寸法､径､厚さ | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐11

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 13. 屋根及び樋 工事 | 13.1 施工 | 1)長尺金属板葺･折板葺･粘土瓦葺 | □下葺き（重ね合わせ） □各部の納まり（留付け間隔､桟木の取付け） | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)樋 | □防火区画貫通部の処理 □防露巻き処理 □ルーフドレン､掃除口 | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 13.3 試験 | 1)樋 | □通水 | □試験に係る立会い確認 □試験成績書､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 14. 金属工事 | 14.1 材料 | 1)軽量鉄骨天井､壁下 地 | □規格､材質､種類､形状､寸法 | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)金属成形板張り | □規格､材質､種類､形状､寸法､表面処理 | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)アルミニウム製笠木 | □規格､材質､種類､形状､寸法､表面処理 | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)手すり及びタラップ | □規格､材質､種類､形状､寸法､表面処理 | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)アンカー | □あと施工アンカー（材質､形状､寸法） | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 14.2 施工 | 1)軽量鉄骨天井､壁下 地 | □廊下等有効幅､天井高さ □開口補強部（開口部の種類､補強） □溶接部（スラグ除去､防錆処理） □天井下地材の補強（ブレース､吊材の配置） | □施工記録､製品確認報告書､工事写真等に係る書類確 認 |  |
|  |  | 2)金属成形板張り | □割付､下地 | □施工記録､製品確認報告書､工事写真等に係る書類確 認 |  |
|  |  | 3)アルミニウム製笠木 | □固定金具間隔､固定度 | □施工記録､製品確認報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)手すり及びタラップ | □位置､固定度､手すりの高さ | □施工記録､製品確認報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)アンカー | □あと施工アンカー（削孔深さ､清掃､埋め込み深さ､グラウと充填） | □施工記録､製品確認報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐12

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 15. 左官工事 | 15.1 材料 |  | □モルタル（調合） | □施工記録､製品確認報告書､工事写真等に係る書類確 認 |  |
|  | 15.2 施工 | 1)モルタル塗り･石膏プラスター塗り | □下地（目荒らし･水洗い） □仕上り（むら･塗厚･平たんさ） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)床コンクリート直均仕上げ | □仕上り（むら･平たんさ） | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)仕上塗材仕上げ | □下地処理 □模様、色調、つや | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)ロックウール吹付 | □配合、かさ比重、厚さ、耐火表示 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |
| 16. 建具工事 | 16.1 材料 |  | □材質、形状 □ガラス（規格･形状･厚さ） □シーリング材 ガスケット（規格･種類･防火性能） □ガラスブロック（規格･種類･形状） | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 16.2 施工 |  | ＜製品＞ □機能、性能、形状 □表面処理（被膜） □仕上げ（塗膜厚） □組立、作動状態 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □製品確認報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  |  | ＜施工＞ □アンカー状態 □枠廻りの防火区画の処理（モルタル詰め･ロックウール詰め） □機能（特定防火設備の自動閉鎖装置） □ガラスブロック積み（目地寸法･力骨間隔） | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐13

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 17. カーテン ウォール工 事 | 17.1材料 | 1)メタルカーテンウォール | □金属（規格･材質･形状･寸法･板厚･色） □シーリング･ガラス･断熱材･取付け金物（規格･種類･寸法） | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)PCカーテンウォー ル | □コンクリート（品質･種類･強度･スランプ･単位水量･調合） □鉄筋（規格･種類･径） □補強鉄線、シーリング、耐火目地材、取付け金物（規格･種類･寸法） | □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 17.2施工 | 1)メタルカーテンウォール | ＜製品＞ □取付け金物（表面処理） □形状、寸法、仕上げ、取付けの固定度 施工 □取付け（躯体付け金物の強度と精度･溶接後の錆止め･耐火被覆･防火区画の処理） | □製品確認報告書･施工記録･測定結果記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)PCカーテンウォー ル | ＜製品＞ □取付け金物（表面処理） □形状、寸法、仕上げ、取付けの固定度 □鉄筋の組立（配筋状態･継手･定着･かぶり厚さ） ＜施工＞ □取付け（躯体付け金物の強度と精度･溶接後の錆止め･耐火被覆･防火区画の処理） | □製品確認報告書･施工記録･測定結果記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
| 18. 塗装工事 | 18.1材料 |  | □規格、種類、色、防火材料の指定又は認定 | □目視に係る立会い確認 □材料搬入報告書､工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 18.2施工 |  | □下地（乾燥･汚れ･平滑さ） □塗料種類、塗り回数 □外観（色調･塗りむら） | □目視に係る立会い確認 □施工記録､工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐14

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 19. 内装工事 | 19.1材料 | 1)ビニール床シート･ビニール床タイル･ゴム床タイル張り | □規格、種類、厚さ、色、模様 □接着剤（規格･種類） | □目視に係る立会い確認 □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)カーペット敷き | □規格、種類、厚さ、色、模様、防火性 能 □接着剤（規格･種類） | □目視に係る立会い確認 □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)合成樹脂塗床 | □規格、種類、色 | □目視に係る立会い確認 □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)フローリング張り | □規格、種類、寸法 □接着剤（規格･種類） | □目視に係る立会い確認 □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)畳敷き | □種類、防虫処理 | □目視に係る立会い確認 □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 6)石膏ボードその他のボード及び合板張り | □規格、種類、厚さ | □目視に係る立会い確認 □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 7)壁紙張り | □規格、種類、色、模様、防火性能 □接着剤（規格･種類） | □目視に係る立会い確認 □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 8)断熱 防露 | □規格、種類、厚さ | □目視に係る立会い確認 □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐15

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 19. 内装工事 | 19.2施工 | 1)ビニール床シート･ビニール床タイル･ゴム床タイル張り | □下地（乾燥･平滑さ） □仕上り状態（ふくれ･はがれ） | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)カーペット敷き | □下地面の清掃、接着剤 | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 3)合成樹脂塗床 | □塗付け、仕上げの種類 | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 4)フローリング張り | □仕上げ、養生 | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 5)畳敷き | □畳ごしらえ、敷きこみ | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 6)石膏ボードその他のボード及び合板張り | □仕上り状態（目地通り･不陸･目違い） | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 7)壁紙張り | □不燃性表示マーク □仕上り状態（しわ･ふくれ･はがれ） | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 8)断熱 防露 | □厚さ | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
| 20. ユニット 及びその他 の工事 | 20.1材料 | 1)フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、階段滑り止め、床目地棒、黒板及びホワイトボード、鏡、表示、煙突ライニング、ブラインド、ロールスクリーン、カーテン及びカーテンレール | □規格･材質･種類 | □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  |  | 2)プレキャストコンクリート | □鉄筋（種類･径） □コンクリート（17.1 2）PCカーテンウォールによる） | □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |

№‐16

工事監理者氏名：

| 工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 |  | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 項 目 |  | 確認項目（☑を付ける） | 確認方法（☑を付ける） |  |
| 20. ユニット 及びその他 の工事 | 20.2施工 | 1プレキャストコンクリート | ＜製品＞ □取付け金物（表面処理） □形状及び仕上げ、寸法、取付けの固定 度 ＜施工＞ □取付け（躯体付け金物の強度と精度･溶接後の錆止め） | □目視に係る立会い確認 □施工記録･製品確認報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
| 21. 排水工事 | 21.1材料 |  | □排水管、側塊、排水桝及びふた、グレーチング、鉄筋（規格･種類･寸法） | □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 21.2施工 |  | □根切り（深さ･勾配） □地業（締固め･厚さ） □排水管の敷設（管底高さ･勾配） □排水桝（深さ･水平度） □マンホールふた、グレーチング（高さ･防錆処理） | □目視に係る立会い確認 □工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 21.3試験 |  | □通水 | □試験に係る立会い確認 □通水試験結果記録･工事写真等に係る書類確認 |  |
| 22. 屋上緑化 工事 | 22.1材料 |  | □屋上緑化システム、屋上緑化軽量システム（防水層保護層･耐根層･保水材･排水層･透水層･土壌層） □樹木（樹高･葉張り･幹周･樹種） □芝張り、吹付けは種、地被類 | □目視に係る立会い確認 □計測に係る立会い確認 □材料搬入報告書･工事写真等に係る書類確認 |  |
|  | 22.2施工 |  | □樹種、植栽基盤、固定、水抜き管及びルーフドレン、耐根層の水抜き管回り、支柱、かん水装置 | □目視に係る立会い確認 □施工記録･工事写真等に係る書類確認 |  |

（注）建築士法において、工事監理とは「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認

すること」とされ、確認項目や確認方法は定められていない。現実の工事においては、工事途中や工事が終わってからの確認が困難な場合や工事が

終わってから修正・補正することが困難な場合もあることから、工事施工の前に確認を行うことも含め、考えられる確認項目及び確認方法を例示し

たものである。

チェックリストへの記入方法は、確認した「確認項目」並びに「確認方法」の□にレをつけ、その確認日も合わせて該当欄へ記入します。

また、確認不要の項目や文章については、二重線で消去するか、あらかじめデータを削除してから、御使用下さい。